珠 海 科 技 学 院

航院发〔2022〕1号

航空工程学院实验室安全事故应急预案

# 第一章  总  则

## 一、为进一步落实实验室安全检查工作，增强师生安全意识，规范实验室安全事故的应急管理和应急响应程序，保证迅速、有序、有效地开展应急救援工作，最大程度地维护学院实验室人员的人身安全与财产安全，保证教学秩序的正常开展，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《教育系统突发公共事件应急预案》和《珠海市突发事件总体应急预案》等相关法规和管理办法，结合学院实际情况制定本预案。

## 二、实验室安全事故应急工作坚持以下原则

- 以人为本，预防为主。保障实验室人员的生命安全和身体健康，最大程度地预防和减少安全事故造成的人员伤亡是工作的首要任务。加强对实验室危险源的监测、监控，积极预防、及时控制、消除隐患。让进入实验室人员对实验室可能引发的安全事故有充分的思想准备，掌握正确的应变措施，确保实验室人员在事故发生后能够科学有效地处置；

- 遵从预案，果断处置。事故发生后，事故现场的各方应急救援人员按照预案的任务分工统一行动，密切配合，根据事故的不同类型，事故的发展趋势，抓住有利形势，果断决策，快速行动，有效控制事态发展。

- 急缓分明，应急优先。坚持先救治，后处理；先救人，后救物；先制止，后教育的原则。

## 三、适用范围

珠海科技学院航空工程学院实验室和实训室。

# 第二章  组织机构与职责

## 一、应急组织机构的组成

航空工程学院实验室应急处置工作小组是安全事故处置工作的领导机构，工作小组的成员构成如下：

| 组 长： | 王峰 |
| --- | --- |
| 副组长： | 魏思东 |
| 组 员： | 崔斌、何劭昶、陈小倩及使用实验室的各位任课教师 |

## 二、工作职责

（一）航空工程学院实验室应急处置工作小组职责

- 部署安全防范工作，检查实验室安全准入教育工作和实验室相关安全措施的落实情况，制定实验室安全应急预案；

- 统一决策、组织、指挥学院突发安全事件的响应行动，决定应急响应程序的进入与退出，研究确定事件性质、类型和级别，决定启动、调整和终止应急事件响应，上报安全事件变化情况；

- 及时前往事发现场进行指挥，联系学校相关单位协助开展应急处置工作；

- 接受校应急处置工作组统一指挥，请示并落实上级指令。

- （二）岗位职责

1. 航空工程学院实验室应急处置工作小组组长负责应急处置事件的全面指挥工作，联系学校相关单位，及时有效地解决突发安全事件；

2. 工作小组副组长负责建立预防措施，加强应急教育，通力协助处置突发安全事件；

3. 工作小组成员为各实验室的安全负责人，负责所分管实验室的安全制度建立，日常安全检查，安全准入教育工作，排查实验室安全隐患并向主管单位报告，保护、疏散学生工作。

# 第三章  事件分级与响应

一、突发安全事件是指在航空工程学院实验室内发生的，造成或可能造成人员伤亡，设备损坏的突发事件。按照对人员的危害程度、影响范围、财产损失，分为：一般安全事件，较大安全事故，重大安全事故和特别重大安全事故。

- （一）一般实验室安全事件

符合下列情形的，为一般安全事件：

- 未造成人员伤亡的；

- 未对学校教学、科研和生活秩序产生较大影响的；

- 造成直接经济损失在10万元以下的。

- （二）较大实验室安全事故

符合下列情形之一的，为较大安全事故：

- 1. 造成3人以下人员受轻伤的；

- 2. 需要紧急疏散转移所在楼宇的师生员工，对学校教学、科研和生活秩序产生较大影响的；

- 3. 造成直接经济损失在10万元以上，不足100万元的；

- （三）重大实验室安全事故

符合下列情形之一的，为重大实验室安全事故：

- 1. 造成人员死亡或3人以上人员重伤的；

- 2. 需要紧急疏散转移所在楼宇的师生员工，且事故发生地预期恢复周期在6-12个月，对学校教学、科研和生活秩序产生重大影响的；

- 3. 造成直接经济损失在100万元以上的；

- （四）特别重大实验室安全事故

符合下列情形之一的，为特别重大实验室安全事故：

- 1. 造成3人以上人员死亡的；

- 2. 需要紧急疏散转移所在楼宇的师生员工，且事故发生地预期恢复周期在12个月以上，对学校教学、科研和生活秩序产生特别重大影响的；

## 二、实验室安全突发事件应急响应遵循分级响应的原则

- 1. 发生一般实验室安全事件时，启动四级（Ⅳ级）响应。由学院应急处置工作小组成员启动应急预案先行处置，同时将情况报学院应急处置工作小组。

- 2. 发生较大实验室安全事故时，启动三级（Ⅲ级）响应。由学院应急处置工作小组决定启动应急预案和组织指导协调，同时将情况上报学校实验室安全建设与管理工作办公室。

- 3. 发生重大实验室安全事故时，启动二级（Ⅱ级）响应。由学校实验室应急处置工作小组决定启动应急预案和组织指导协调，学院应急处置工作小组全力配合学校做好应急救援工作。

- 4. 发生特别重大实验室安全事故时，启动一级（Ⅰ级）响应。由学校实验室应急处置工作小组决定启动应急预案先行处置，同时及时向政府主管部门汇报事件和救援情况，学院应急处置工作小组及时到现场权力配合学校做好应急救援工作。

# 第四章  学院实验室危险源

## 航空工程学院实验室所主要涉及以下的危险源。

- 一、机电设备

- 雕刻机。

- 二、其他常规类

- 包括水、电、火、盗窃、房屋设备倒塌等。

# 第五章  安全事故预防、预警及监测

## 一、实验室安全事故预防措施

- 1. 各实验室安全负责人对所负责的实验室内危险源应加强监控。对可能引发事故的险情应及时上报。

- 2. 推进实验室标准化建设。根据各实验室自身情况配备相应的防护设施，并对防护设施进行定期检查维护，配备相应的防护手套，护目镜等防护用品；制作实验室实验设备和防护设施使用指南铭牌并张贴到明显的位置。

- 3. 实行实验室日常安全检查制度，落实安全管理责任制。各实验室安全负责人每周至少对所负责实验室进行一次安全排查，及时消除发现的安全隐患。

- 4. 使用自循环伯努利实验仪前，应注意注水过程中避免水花飞溅到仪器开关面板，插头等涉电部位，并应在注水完成后，检查仪器及周边地面是否有水渍，用干布吸干水渍后方可通电使用。

- 5. 使用焊台进行焊接过程中，应保持桌面清洁，确保无纸巾、木屑等易燃物放置在焊台周围。

- 6. 锂电池应放置在锂电池防爆充电柜中，对锂电池进行充电前，应仔细检查充电器是否完好。锂电池充电应在锂电池专用防爆充电柜中完成，不得在其他地方充电。

- 7. 严禁在室内对已经安装桨叶的无人机进行上电调试。要求将无人机固定在专用调试台上或放置在飞行专用场地（无人机飞行训练场、集群控制专用场地）

- 8. 严格执行实验室安全准入制度，制定和完善实验室安全安全管理规章制度，所有人员通过安全准入培训后，方可进入实验室。

- 9. 加强实验室安全教育培训和文化宣传。定期开展实验室安全文化学习活动和应急演练活动，增强师生的安全意识，提高师生应对突发事件的实战能力。

## 二、实验室安全事故预警机制

- 建立有效的预警机制，为各种危险品建立档案和使用记录，发现遗失、不当存放，立即处置。

- 严格执行安全巡查制度，及时发现、消除隐患，对存在不安全行为的人员，有安全隐患的设备设施、用品用具，及时发出书面预警通知，提醒相关人员提高警惕。

## 三、实验室安全状态监测

- 实验室日常工作中，与实验有关的所有人员均有义务对实验室安全状况进行监督、检查和举报。

- 实验室物品摆放整齐，保持清洁。制定实验室日常内务管理细则，实验室内仪器设备和耗材应定址存放，用完归位，摆放整齐；对于易燃易爆、有毒有害耗材应存放在专用的存放柜中，并建立档案管理、使用记录制度。实验室使用结束后，应检查实验室内门窗、水电情况，及时清除实验室内垃圾、易燃物品等。

- 开展实验前、进行实验中及实验结束后，实验人员应密切注意实验室内的状况。包括仪器主机、固件是否正常；水电状态是否正常；实验室内有无异常气味、响声；是否有异常的火苗、火花；空气中有无不明烟雾，地面上有无不明液体、固体等。

- 每学期应对锂电池防爆充电柜进行测试，以确保烟雾探测器能够正常触发报警并及时通知到响应实验室安全负责人，当出现异常情况时应及时与厂家联系并暂停使用，直至功能测试通过方可继续使用。

# 第六章  应急响应

## 一、应急信息报告

- 信息报告原则

- ⅰ. 迅速。事故现场人员是事故报告责任人，最先发现发生实验室安全事故有关信息的单位和个人应在第一时间向实验室安全负责人或学校实验室与资产管理处报告，不得延报。事件情况发生变化后，应及时续报。

- ⅱ. 准确。信息内容客观全面，不得主观臆测，不得瞒报、漏报、谎报。尽可能翔实地报告事件发生的时间、地点、事件性质、影响范围、发展趋势等信息。

学院应急处置工作小组成员在积极组织现场应急处置工作的同时，立即报告实验室与资产管理处和保卫处。

- 报告信息的主要内容

- ⅰ. 事件或事故发生的时间、地点、起因；

- ⅱ. 事件或事故人员被困与伤亡情况；

- ⅲ. 已采取的控制措施及其它应对措施；

- ⅳ. 需要有关部门和单位协助抢救和处理的相关事宜；

- ⅴ. 报告人姓名、联系电话、所属部门等；

- ⅵ. 需要报送的其他事项。

## 二、应急事故处置

- 安全事故发生后，事发区域内的人员应立即开展自救、疏散和初期处置，启动报告程序，并保护事故现场。学院实验室应急处置工作小组接到报告后立即启动实验室安全事故应急预案，及时处置危险状况，并注意救援人员的自我防护。必要时，拨打“119”、“120”报案请求救援和救护，并同步向实验室与资产管理处、保卫处等单位报告，请求协同处理。

- 学院实验室应急处置工作小组成员接到报告后，组织人员第一时间赶赴事故现场，采取以下应急处置措施：

- ⅰ. 控制事故发展，快速将伤员移出危险区域并组织人员撤离、疏散；

- ⅱ. 根据现场情况，在事故中心区边界设置警戒线，迅速将邻近的危险品转移至安全地带，消除次生事故隐患；

- ⅲ. 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，及时组织撤退；

- ⅳ. 现场若有人员伤亡，由校卫生服务中心迅速组织抢救、转运伤员。

- 现场应急处置人员必须采取相应等级的个人防护措施，应急处置时严禁单独行动。

当确定事故不能很快得到有效控制或已造成重大人员伤亡时，现场人员立即向应急管理部门或其它部门请求支援。

## 三、安全事故信息发布

发生实验室突发事件后，统一由学校宣传部通过媒体、信息公共平台及时准确地向全校和社会发布安全事故的起因、伤亡情况及其它善后工作。

## 四、应急状态终止

事故现场得以控制，可能导致次生、衍生事故的隐患消除后，经应急处置工作组组长确认或公安、应急管理、环境保护、卫生等相关管理部门许可，由学校突发事件应急委员会宣布应急状态终止。

# 第七章  常见实验室安全事故应急处置措施

## 一、实验室火灾事故处置措施

- 实验室应按规定配备灭火器、灭火毯、沙箱、消防栓等消防器材，实验室工作人员必须经常检查消防器材的有效性并熟悉其操作规范，清楚安全通道所在位置。

- 火灾事故首要的原则是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

- 初起火灾。发现火情，有条件时要首先切断火源和电源，防止事态扩大。根据起火原因，使用适用的灭火器、灭火毯、沙箱等灭火。

根据国标GB/T4968-2008火灾分类，火情共分为六大类，其中实验室常见火情有以下五类：

- ⅰ. 发生A类火：木材、布料、纸张、橡胶、塑料等固体可燃材料引起的火情，可用水、灭火器灭火。

- ⅱ. 发生B类火：由易燃石油产品或其他易燃液体、滑油、溶剂、油漆等燃烧引起的火情，应使用干粉灭火器或沙子扑灭，禁止使用水灭火。

- ⅲ. 发生C类火：由可燃气体引起的火情，应使用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙子进行灭火，禁止使用水扑灭。

- ⅳ. 发生D类火：由可燃金属，如镁、铝、钠、钾及其合金等，应使用干砂、专用干粉灭火器等来灭火，禁止使用水、惰性冷却气体（二氧化碳）扑灭。

- ⅴ. 发生E类火：带电火灾，如仪器设备或电路发生故障起火时，应立即切断电源。因现场情况无法切断电源，需要带电灭火时，应使用二氧化碳灭火器（首选）、干粉灭火器或沙子，禁止使用水扑灭。

表 1 灭火剂适用范围

| 火的种类 | 可使用的灭火剂 | 禁止使用的灭火剂 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 干粉、惰性冷却气体、水 |  |
| B类 | 干粉、惰性冷却气体 | 水 |
| C类 | 干粉、惰性冷却气体、 | 水 |
| D类 | 干砂、专用干粉 | 水、惰性冷却气体 |
| E类 | 干粉、惰性冷却气体 | 水 |

- 大面积火灾。如果火势较大，实验室现场人员已无法控制，或现场有易爆品存在，有发生爆炸危险时，应立即拨打119火警电话向消防部门报警，并迅速通知所有人员沿消防通道紧急疏散，同时向实验室与资产管理处和保卫处报告。

- 有人员受伤时，轻伤情况拨打7626120联系校卫生服务中心，到现场治疗处理，视需要决定进一步送医治疗；重伤和危重伤情况，应立即拨打120急救电话。

- 人员撤离到安全地点后，实验教师、实验室工作人员、学生干部立即组织清点人数，对未到人员尽快确认其所在的位置。

## 二、实验室触电事故处置措施

- 发生触电事故时，应首先切断电源。若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手或身体其它部位直接接触触电者，也不可用金属或潮湿物品挑开电线。

- 如发现触电者呼吸、心跳停止，应就地仰面躺平，确保其气道通畅，迅速开展有效的人工呼吸、胸外按压等应急救护。同时立即拨打120急救电话并派人就近取来自动体外除颤仪（AED）进行除颤，按规定通过所在单位向上级主管部门、安全部门等报告。

## 三、实验室机械事故处置措施

- 急救的原则是在现场采取积极措施，安全切断电源或关闭机械设备，采用科学方法使伤员免受机械的再伤害，保护伤员生命。

- 如遇到人员被机械或墙壁等设备设施卡住，应立即拨打119火警电话，请求专业消防人员实施解救。

- 在救护车到来之前应将伤员放置平坦的地方，实施现场紧急救护。

- ⅰ. 出现轻伤员（软组织伤、擦伤、皮肤裂伤和一般挫伤等），应拨打7626120，联系校卫生服务中心到现场进行治疗处理，视需要决定进一步送医治疗。

- ⅱ. 出现重伤和危重伤员（骨折、脱位、严重挤压伤、大面积软组织挫伤、断肢、断指、内脏损伤和外伤性窒息引起的心脏骤停、呼吸困难、深度昏迷、严重休克、大出血等类伤员），应立即拨打120急救电话，并按规定通过所在单位向上级主管部门、安全部门等进行汇报。

- 做好现场隔离工作，稳定现场师生情绪。查勘周围其它设备设施，防止因机械破坏造成的漏电、高空坠物、爆炸等衍生事故的发生。

## 四、实验室盗窃事故处置措施

实验室发生失窃案件时应立即向保卫处报案，在保卫处工作人员到达案发现场前，实验室安全负责人员要尽力保护好现场，禁止擅自进入现场和乱翻乱动现场物品，以免影响现场勘查取证工作。

# 第八章  事故调查总结及善后处置

## 一、事故调查和总结

事故应急响应终止后，根据事件的类别和级别，积极配合学校及相关专业机构对事件发生的经过和原因进行调查。

根据调查结果，学院应急处置工作小组应总结处置工作的经验和教训。对实验室存在的安全隐患、防范措施及应急预案开展评估工作，及时做好整改措施。

## 二、善后处置工作

事故应急响应终止后，根据事故等级，学院应急处置工作小组自行或配合学校突发事件应急委员会开展事件损害核定工作，及时收集和处理污染物，对事件过程、人员伤亡、财产损失，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资等相关情况进行整理、记录、报告。

## 三、恢复秩序

因实验室安全事故造成的停工、停学等影响的，学院应急处置工作小组应积极配合学校推动学校师生的有序复工、复学，及时调整受影响的教学、科研计划，在保障师生身心健康安全的前提下，逐步恢复正常的教学、工作秩序。

# 第九章  附则

## 一、本预案由学院实验室应急处置工作小组负责解释，未尽事宜或与学校相关管理规定冲突的，按学校文件执行。

## 二、本预案自发布之日起执行。

航空工程学院

2022年11月30日